- 系统设计文档

- 一、物料

- 25v 470uF 8*12 10个

- IRF540NPBF 100V 33A 封装T0220 4个

- 1/2W 金属膜电阻1% 50个 2k

- 1/2W 金属膜电阻1% 50个  4.7欧

- 1/2W 金属膜电阻1% 50个 22欧

- IR2103PBF 2个

- 50*50*10.5MM DC12V_6000rpm 1mAh  电源风扇

- 65125-100uH10A1.0线径，立式 2个

- ES2AA-13-F 10个

- 0603 470NF 474K 25V 10% X7R 100个

- 无缺料，全部物料采购到位，可直接开展焊接、调试工作。

- 二、系统方案设计

2.1 系统总体架构

本系统采用STM32 数字闭环控制 + IR2103 半桥驱动同步 Buck 拓扑，整体分为三层：

- 1.功率变换层：IR2103 驱动上下桥 IRF540 构成同步 Buck 主功率电路，LC 滤波实现直流降压；

- 2.驱动隔离层：IR2103 自举电路实现高端 MOS 浮地驱动，隔离主控 3.3V 信号与功率高压回路；

- 3.数字控制层：STM32 输出互补 PWM 给 IR2103，输出分压网络采集 Vout 送入 STM32 ADC，通过 PI 算法动态修正 PWM 占空比，实现稳压；串口实时输出电压、电流、转换效率数据。

工作流程：12V 直流输入 → 同步 Buck 功率变换 → 输出分压采样 → STM32 ADC 采集电压 → PI 闭环计算更新 PWM 占空比 → IR2103 驱动上下 MOS 管，形成负反馈稳压闭环。

- 2.2 硬件整体框图

- 12V直流输入VCC

- ↓

- ┌─────────────────────┐

- │ IR2103半桥驱动单元   │ ← STM32 PWM输入(HIN/LIN#)

- │ 自举二极管+自举电容 │

- └──────────┬──────────┘

- │上下桥MOS驱动信号

- ↓

- ┌─────────────────────┐

- │ 同步Buck功率主电路   │

- │ U2上管IRF540、U3下管│

- │ L1=56μH、C1=470μH滤波│──→ OUT可调输出电压

- └──────────┬──────────┘

- │R6(4k)+R4(1k)分压采样

- ↓A0采样信号

- ┌─────────────────────┐

- │ STM32F103主控系统   │

- │ 1.AD电压采样        │

- │ 2.PI稳压控制算法    │

- │ 3.TIM互补PWM输出    │

- │ 4.USART效率数据打印  │

- └─────────────────────┘

- 2.3 软件流程图

- 系统上电初始化

- 1. STM32外设初始化：TIM互补PWM、ADC、USART、GPIO

- 2. 控制参数初始化：目标输出电压、PI比例积分系数、初始占空比

- 主循环（20ms周期）

- ① ADC读取A0分压采样电压，换算实际输出Vout

- ② 计算设定电压与实际电压误差e(k)

- ③ 执行PI离散控制算法，更新PWM占空比（限幅0~90%）

- ④ 更新TIM互补PWM波形，送入IR2103 HIN/LIN#引脚

- ⑤ 采集输入电压、输出负载电流，实时计算Buck转换效率η

- ⑥ 串口打印全部测试参数：Vin、Vout、Iout、效率

- ⑦ 延时等待，进入下一轮闭环调节

三、详细设计文档

（一）硬件部分

1. 同步 Buck 完整原理图功能说明（对应附图电路）

IR2103 驱动核心电路

- 1.VCC 接 12V 功率输入，470μF 输入滤波电容抑制电源纹波；

- 2.HIN、LIN# 为互补 PWM 输入，接 STM32 单片机 IO；

- 3.自举支路：R3 (22Ω)+D3 (ES2AA)+C2 (470nF) 构成自举充电回路，为高端 MOS 浮地供电；

- 4.HO 引脚经 R1 (4.7Ω) 驱动上管 U2 IRF540 栅极，LO 引脚经 R2 (4.7Ω) 驱动下管 U3 IRF540 栅5.极；4.7Ω 栅极限流电阻抑制 MOS 开关尖峰振荡。

- 同步 Buck 功率拓扑

- 1.上管 U2、下管 U3 构成同步开关桥臂，替代异步续流二极管，降低导通损耗、提升变换效率；

- 2.桥臂中点 VS 串联功率电感 L1=56μH，后端并联 470μF 输出电解电容 C1，组成 LC 低通滤波,平滑输出直流电压；

- 3.OUT 为稳压输出端口，外接负载。

- 输出电压采样电路

- 1.输出端串联分压电阻 R6=4kΩ、R4=1kΩ，将 0~10V 输出降压至 0~2V 送入 STM32 ADC 引脚 A0；

- 2.分压比例系数：k=R4/R4+R6=51，单片机采样电压 ×5 得到真实输出电压。

- 辅助供电电路

- 12V 输入经 AMS1117-3.3V 稳压，为 STM32 主控、ADC、串口提供稳定低压控制电源。

2. 关键元器件参数计算

（1）功率电感 L1 计算

设计指标：Vin=12V，额定Vout=5V，最大负载电流Iomax=2A，PWM 开关频率f=20kHz，纹波电流系数r=0.3 理论占空比 D=Vout/Vin=5/12≈0.417

电感计算公式： L=Vout(1−D)/frIomax 代入数值： L=20000×0.3×25×(1−0.417)≈48.6μH

选用标准 56μH/3A 功率电感，留有电流裕量，抑制纹波效果更优。

（2）输出滤波电容 C1 计算

允许输出纹波ΔVpp≤20mV，电感纹波电流

ΔIL=rIomax=0.6A,

Cout=ΔIL/8fΔVpp=8×20000×0.020.6=187.5μF

选用 470μF 大容量电解电容，大幅降低输出电压纹波。

（3）MOS 管、驱动器件选型校验

- IRF540：耐压 100V，持续漏极电流 33A，远大于 12V 输入工况，导通电阻低，同步架构损耗小；

- IR2103：内置死区时间，防止上下 MOS 直通击穿，自带自举驱动，简化高压侧驱动电路；

- ES2AA 超快恢复二极管：反向恢复时间极短，自举回路充电损耗低，适合高频开关场景。

（4）分压采样电阻匹配

R6=4kΩ，R4=1kΩ，分压比 1:4，最大输出 10V 时采样电压仅2V，完全适配 STM32 0~3.3V ADC 输入量程。

（二）软件部分

1. 软件整体模块划分

- 底层外设驱动模块：TIM 互补死区 PWM 驱动、ADC 单次采样驱动、USART 串口打印、系统时钟初始化；

- 电压采样换算模块：ADC 原始采样值线性换算为真实输出电压 Vout；

- 数字 PI 闭环稳压模块：比例积分控制器，自动修正 PWM 占空比实现稳压；

- 功率与效率计算模块：采集 Vin、Vout、Iout，实时计算 Buck 变换效率；

- 上位机交互模块：周期串口输出全部测试参数，便于记录多组负载实验数据。

2. 核心算法公式

（1）离散 PI 稳压控制算法

u(k)=Kpe(k)+Ki∑i=0 k​e(i),e(k)=Vset−Vreal为电压误差； 系统整定参数:Kp=0.08，Ki=0.002;输出限幅：PWM 占空比限制 0~90%，防止极端工况下上下桥 MOS 直通损坏电路。

（2）变换效率计算公式

η=Pout/Pin×100%=VoutIout/VinVout×100% 软件实时采集输入、输出电压电流，自动计算并通过串口打印效率数值。

3. 外设与任务调度设计

- 1.PWM 配置：TIM1 生成互补带死区 20kHz 方波，输出 HIN/LIN# 送入 IR2103，死区时间 500ns，避免上下 MOS 同时导通；

- 2.ADC 配置：PA0 通道分压电压采样，20ms 周期采集一次输出电压，保证闭环响应速度；

- 3.任务调度：采用裸机轮询调度，无操作系统，主循环顺序执行采样→PI 运算→更新 PWM→串口打印，周    期 20ms，稳压动态响应满足设计要求。

四、进度汇报：当前完成情况与后续工作计划

1. 现阶段已完成工作

TIM PWM输出代码完成，物料备齐。

- 2.后续阶段工作计划

- 完成剩余代码，焊接电路板并调试好。